ANEXO IV

## MEMORIAL DESCRITIVO

## GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

1) JUSTIFICATIVA:

Atender as necessidades da população e da Saecil, devido a constantes problemas causados pelas chuvas, assim tendo que adequar e executar galerias de águas pluviais.

2) OBJETO:

Execução de bocas de lobo e galerias de águas pluviais em diversos locais da cidade de Leme-SP, conforme Anexo II.

2) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS:

a) Bocas de lobo com grade e guia tipo chapéu: serão executadas com blocos de concreto tipo estrutural de 14x19x39 (resistência 4,5 mpa), assentados com argamassa de cimento e areia  (traço 1: 3 ) com dimensões de 1,05 x 1,05 x 1,00 m (C x L x H), sobre base de concreto (e = 10 cm) e terreno fortemente apiloado. Colocação de grade de ferro mecanico  1”, com montante de ferro chato de 2” x 3/8” e ferro cantoneira 2”x3/8”,  com sistema basculante, devidamente fixada a caixa, conforme detalhe no projeto.A grade, após ser devidamente lixada, receberá pintura de fundo na tinta grafite, e depois, pintada com esmalte sintético na cor amarelo ouro em duas demãos.

A primeira e última fiada dos blocos deverá ser preenchida com concreto fck=15 mpa. Deverá ser colocada tampa de concreto armado (e = 8 cm), com ferros  3/8” em malha de 10 cm, devidamente chumbada a caixa.

OBS.: Caso haja a necessidade de execução de caixa dupla, a mesma terá as dimensões de 2,50 x 1,05 x 1,00 m (C x L x H), obedecendo as mesmas normas construtivas citadas anteriormente.

b) Poços de Visita: caixas centrais, que serão executadas com blocos de concreto tipo estrutural de 19x19x39 (resistencia 4,5 mpa), assentados com argamassa de cimento e areia (traço 1 : 3 ) com dimensões de 1,30 x 1,20 x  altura variável (C x L x Hv), sobre base de concreto (e = 10 cm) e terreno fortemente apiloado. Na primeira e última fiada, deverão ser colocados 2 ferros  1/4” por fiada, assentados com argamassa de cimento e areia (traço 1 : 3) e os blocos serão preenchidos com concreto fck=15 mpa. Deverá ser colocada tampa de concreto armado ( e = 15 cm), com ferros  3/8” em malha de 10 cm na camada superior e ferros  1/2” em malha de 10 cm na camada inferior, devidamente chumbada a caixa.Sobre a tampa de concreto será executada chaminé para limpeza em alvenaria de bloco estrutural,  0,60 com tampão de ferro fundido, devidamente fixado à chaminé, conforme detalhe no projeto.

OBS.: A altura variável da caixa será em função da declividade da rede, sempre obedecendo um nível em relação ao pavimento acabado e uma altura mínima de 1,50 m, levando-se em conta os serviços necessários para execução do mesmo.

Quando da chegada de tubos, adotar critério de coincidência da geratriz superior dos tubos, conforme desenho abaixo.

c) Caixas de passagem para redes de água e esgoto: serão executadas com blocos de concreto tipo estrutural de 14x19x39 (resistencia 4,5 mpa), assentados com argamassa de cimento e areia (traço 1 : 3 ) com dimensões de 1,00 x largura variável (*) x  altura variável (*) (C x L x Hv),sobre base de concreto (e = 10 cm) e terreno fortemente apiloado. Deverá ser colocada tampa de concreto armado (e = 15 cm), com ferros  1/2” devidamente chumbada a caixa.

(*)Obs.- A largura e a altura variável será em função do diâmetro do tubo de concreto.

d) Tubos de concreto Ø 400, Ø 600, Ø 800: serão assentados obedecendo um perfeito alinhamento, devidamente rejuntados, sobre terreno fortemente apiloado. As declividades serão obedecidas em função da topografia do local. Os tubos de Ø 400 mm serão do tipo PS-1, simples e os tubos de Ø 600, Ø 800 serão do tipo PA-1, armados.

e) Abertura de valas e assentamento de tubos: será com retro-escavadeira de pneus, ou outro equipamento que se faça necessário, observando-se as normas de segurança necessárias para execução dos serviços.

Em toda vala com profundidade superior a 2 (dois) metros ou quando o terreno exigir, deverá ser usado escoramento a fim de permitir a execução dos serviços em condições de segurança, e para tal, deverão ser executados estroncas, longarinas  com tábuas do madeira.

Caso haja a necessidade de execução de dreno, o mesmo deverá ser de acordo com as especificações do projeto.

f) Reaterro e Pavimentação das valas: Deverá ser retirado o excesso de material, sendo que, quando o material da vala não apresentar boa qualidade de suporte, deverá ser efetuada troca de solo.

Ao iniciar o processo de aterramento dos tubos na vala, deve-se ter especial atenção para os apoios laterais dos mesmos. Através de um caibro de madeira ou outro suporte deverá ser realizada a compactação lateral em camadas, conforme ilustração abaixo.

Após o acerto da vala, a mesma será compactada com rolo compactador liso vibratório, até atingir 95% do Proctor simples, em camadas de no máximo 40 (quarenta) cm.

Sobre a vala compactada, será colocada uma camada de 5 cm de bica corrida, devidamente compactada.

Sobre a bica corrida, será colocada uma camada de massa asfáltica usinada a frio, espessura

de  3 cm, devendo a mesma ser compactada.

g) Considerações finais: A contratada deverá fornecer material, mão de obra, sinalização e os equipamentos necessários para execução dos serviços incluindo máquinas para abertura, reaterro e pavimentação das valas e equipamentos de segurança.

A contratada deverá fornecer e colocar a placa da obra antes do início da mesma, conforme padrão e indicação do local pela SAECIL.

Também será de responsabilidade da contratada a notificação aos orgãos competentes, responsáveis pelo transito na cidade, especificando data de início e término dos serviços. Após a notificação, deverá ser enviada à SAECIL uma cópia do documento em questão.

A execução do asfalto será as expensas da contratada, inclusive material, mão de obra e maquinários.

Toda a tubulação será fornecida pela contratada. (diâm. 400mm, 600mm e 800mm).

Deverá ser providenciada a limpeza de toda a área com a remoção e transporte para bota-fora de todo o material não adequado aos serviços.

A contratada deverá fornecer à SAECIL, arquivo eletrônico, em extensão DWG, do projeto da rede de galerias, com extensões, diâmetros, cotas, declividades e outras informações, caso haja alguma discrepância em relação ao projeto original, por motivos decorrentes da execução da obra.

h) Prazo: 180( cento e oitenta) dias.

Obs.: A fiscalização, poderá solicitar, a qualquer momento, ensaio dos materiais utilizados para a execução dos serviços, devendo os mesmos estarem em acordo com as Normas vigentes.

No término dos serviços, a contratada deverá efetuar limpeza geral no local das obras.

Leme, Setembro de 2017

Rafael Impulcetto

CREA 5062630966